公示参数

大容量台式冷冻高速离心机角转子，一台

技术参数要求：

1、6×85ml角转子

2、配15ml/50ml适配器

3、最高转速11000rpm

4、离心力达15550×g

5、金属材质转子，转子、转子盖和适配器可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

生物大分子晶体成像系统，

基本配置: 体式显微镜主机; 透射照明系统; 偏光系统; 显微专用数码成像系统;配套用台式电脑; 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

主要技术参数：

1、研究级体式显微镜

1.1连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄

*1.2 可变焦比：≥10: 1（6.3×－63×）

1.3 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮

*1.4 三目镜筒：视场数≥22

*1.5 物镜：1X复消色差物镜，工作距离≥81 mm

1.6 目镜：10×，视场数≥22

1.7 透射光照明装置：

1.7.1 光源：6V30W卤素灯；

1.7.2 有效照明面积：直径40mm

*1.7.3 透射照明方式：明场照明及斜射照明

1.7.4 偏光系统

*2、数码成像系统

*2.1 芯片规格：1/2.5"彩色500万CMOS

*2.2 分辨率：2592*1944有效像素，色深12bit

2.3 灵敏度：1.4V/lux-sec(550nm)

*2.4 像素点尺寸：2.2μm*2.2μm

2.5 帧率：20fps @640*480 17fps @1024*768

2.6 信噪比：44dB

2.7 光谱响应：400nm～1000nm

2.8 电源：DC 5V ± 5%

2.9 白平衡：自动/手动 一键白平衡

2.10 软件功能：图像显示、图像拍摄、录像

2.11 应用场合：显微成像、普通图像采集、微距成像等

2.12 摄像头接口

3、配套台式电脑：

3.1 操作系统：Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit/64-bit) with SP1

3.2 操作系统语言：简体中文

3.3 CPU：Intel Core i5

3.4 内存：4 GB (Windows 7 64-bit操作系统）

3.5显卡：1280x1024 (最小1024 x768)的显示器分辨率，采用32位视频卡和独立显卡

3.6 HDD：1 TB HDD+128G SSD

3.7 光驱：DVD光驱 (可读: DVD-R DL)

分散机

1、新型分散机, 处理量为0.5 - 100ml, 高转速, 即使是很小的转子亦可达到很高的线速度. 造型优美.

2、125W 的高效马达, 即使搅拌不同的溶液, 转速都能保持极高的稳定性;

3、造型符合人体工程学, 适合手动操作;

4、无须变压器, 使用时可随意移动;

5、不锈钢分散头 (直径为5mm, 8mm或10mm); 无须工具即可拆卸, 清洗快速方便;

6、一次性塑料分散头, 2种规格, 特别适合PCR分析;

7、采用快速接头, 易于更换分散头;

8、套装包括: 透明工具箱, 马达, 夹头, 分散头, 支架及密封圈备件.